Оглавление

1.Цели и задачи проекта	4

2. Мероприятия по территориальному планированию	6

2.1.Проектная планировочная структура территории сельского поселения	6

2.2. Землепользование. Земельные ресурсы.	7

2.3. Функциональное зонирование	8

2.4. Жилой фонд	8

2.5 Общественная застройка и социальная инфраструктура	9

2.6. Производственная инфраструктура	10

2.7. Транспортная инфраструктура	11

2.8. Инженерная инфраструктура	13

2.9. Зоны с особыми условиями использования территории	15

2.10. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	17

2.11. Рекреационная и туристическая сфера	18

2.11.Охрана окружающей среды и рациональное природопользование	19

3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ	20

ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана территории Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области выполнена  специалистами ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» на основании муниципального контракта № б/н от 15.10.2012 г. с администрацией Череповского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области, в соответствии с техническим заданием на разработку генерального плана сельского поселения.

Территориальное планирование развития сельского поселения осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генплан разработан до 2032 года– расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2012-2022г.г.

Генеральный план сельского поселения разработан в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, современными градостроительными принципами, а также нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои.

# 1.Цели и задачи проекта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований генеральный план устанавливает основные цели и задачи.

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития  территорий и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов сельской территории.

В задачу генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения экологической безопасности, последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.

Предмет генерального плана – функционально-пространственная организация территории сельского поселения в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития сельского поселения, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитие основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития сельского поселения, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.

С учетом  экономических направлений развития поселения определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи  генерального плана:

- 	Перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического, природного и культурного потенциалов, а также учет прогнозируемой численности населения.

- Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, природоохранных территорий.

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

- Комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- Сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы.

- Принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.

- Достижение социальной стабильности, заключающейся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

# 2. Мероприятия по территориальному планированию

Генплан разработан до 2032года – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2012-2022г.г.

Предложения генплана направлены на улучшение и развитие сложившейся планировочной структуры, сохранение природного каркаса  и на качественные изменения среды сельского поселения.

2.1.Проектная планировочная структура территории сельского поселения

Череповское сельское поселение расположено в  северо-восточной части Хиславичского района Смоленской  области. Административный центр –д.Черепово находится на расстоянии 70 км от областного центра, в 12  км  от районного центра – п.Хиславичи и в 23 км от ближайшей железнодорожной станции Починок.

Границы сельского поселения утверждены Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года №110-з «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»  (с изменениями от 17 ноября 2011г.).

Череповское сельское поселение занимает территорию 16386 га и граничит на западе– с Упинским сельским поселением Хиславичского района, на севере и востоке – с Починковским районом Смоленской области, на юге с Печерским и Владимирским сельскими поселениями Хиславичского района, на юго-западе с Хиславичским городским поселением.

С районным и областным центрами территория поселения связана автомобильной дорогой регионального значения «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню на Витебск)» - Хиславичи-граница Республики Беларусь.

На территории сельского поселения расположено двадцать один населенный пункт: д.Черепово, д.Водотока, д.Духовщинка, д.Еловцы, д.Ивановка, д.Мадеевка, д.Миловка, д.1-ое Муравьево, д.2-ое Муравьево, д.Новая Рудня, д.Ново-Александровка, д.Никулино, д.Ореховка, д.Петуховка, д.Слобода, д.Суборовка, д.Тереховка, д.Хохловка, д.Шатиловка, д.Шимоновка, д.Шишки.

Для планировочной структуры поселения в настоящее время характерны следующие особенности:

- в состав поселения входит двадцать один населенный пункт;

- центр поселения д.Черепово – является главным планировочным центром сельского поселения, здесь сосредоточены все объекты социально-бытового назначения;

- планировочную ткань поселения составляют земли сельскохозяйственного использования;

- транспортная сеть сельского поселения, как и Хиславичского района, в целом, сформировалась в основном в соответствии с направлениями экономических и других связей с соседними регионами, а также внутрирайонных и транзитных связей;

- на рассматриваемой территории нет особо охраняемых природных территорий и рекреационных зон, специально отведенных для отдыха населения.

Планировочная структура территории частично подлежит  изменению. На территории поселения предусмотрено строительство межпоселкового газопровода.

2.2. Землепользование. Земельные ресурсы.

Общая площадь земель Череповского сельского поселения составляет 16386,66 га. На перспективу площадь останется неизменной.

Проектом предлагается следующие изменения в балансе земель Череповского сельского поселения:

- строительство автомобильных дорог на площади 6,6 га.

Ниже приводится таблица распределения земель Череповского сельского поселения по категориям по существующему положению и на перспективу.

Распределение земельного фонда по категориям.

| №п/п | Наименование | Площадь (сущ.), га | % от общей площади | Площадь (проект.), га | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 857,24 | 5,2 | 857,24 | 5,2 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12766,1 | 77,9 | 12759,5 | 77,8 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 73,32 | 0,5 | 79,92 | 0,6 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 2690,0 | 16,4 | 2690,0 | 16,4 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - |

Индивидуальное жилищное строительство предлагается на свободных территориях в границах населенных пунктов.

Границы населенных пунктов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области устанавливаемые  настоящей работой, отражены на «Карте границ населенных пунктов».

Каталоги координат границ населенных пунктов приведены в Приложении №1 к настоящему Положению. Координаты границ населенных пунктов поселения установлены в системе координат МСК-67, СК-63.

Материалы для передачи каталогов координат границ населенных пунктов в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Смоленской области» подготовлены в виде землеустроительных дел) приведены в Приложении №2 к настоящему Положению.

2.3. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории сельского поселения определяется по фактическому использованию и произведено в соответствии с общей структурой расселения и природно-экологического каркаса.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны сельскохозяйственного назначения;

- Зоны специального назначения;

2.4. Жилой фонд

Предложения Генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

Мероприятия на первую очередь 2012-2022г.г.

- достижение обеспеченности населения жилым фондом на начало 2022 г. прогнозируется на уровне 30 м2 на одного жителя. Средний ежегодный ввод 0,483 тыс. м2 нового жилищного фонда.

- основными площадками нового жилищного строительства индивидуальной застройки будут служить свободные земельные участки в населенных пунктах.

Мероприятия на расчетный период

Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2032 г. на уровне 36,6 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по сельскому поселению должна составить 21,228 тыс. м2.

Планирование селитебной зоны рассчитано  на жителей сельского поселения

В целях увеличения объемов строительства жилья рекомендуется выработать стратегию по следующим направлениям:

- инженерное обеспечение районов массовой застройки;

- финансово-кредитная поддержка застройщиков;

- оказание государственной поддержки жилищного строительства, в том числе приобретение и строительство за счет средств федерального бюджета;

- в целях удовлетворения спроса на формированные земельных участков под жилую застройку и комплексное освоение с целью жилищного строительства проводить работу по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой.

2.5 Общественная застройка и социальная инфраструктура

Развитие системы общественных территорий центров и объектов  социальной инфраструктуры предусматривает:

- функциональное наполнение каркаса сельского поселения, развитие общественных функций на территориях вдоль главных улиц сельского поселения;

- развитие систем социальной инфраструктуры с организацией специализированных объектов.

В д.Черепово есть почтовое отделение, ФАП , школа, детская и спортивная площадки, магазин, сельский ДК, в д.Новая Рудня – почтовое отделение, ФАП, библиотека, магазин.

Мероприятия на первую очередь:

-ремонт здания сельского ДК в д.Черепово;

- ремонт здания библиотеки, ремонт и ввод в действие ДК в д.Г\Новая Рудня;

- ремонт школы в д.Черепово;

- обустройство спортивной и детской площадки в д.Черепово;

Мероприятия на расчетный срок

-ремонт здания недействующего магазина в д.Черепово и открытие в нем магазина хозяйственных товаров;

- провести очистку прудов на территории поселения;

- сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;

- обеспечить условия для  развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях;

- своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры.

Выполнение данных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения муниципального образования, обеспечить их услугами первой необходимости.

Мероприятия по развитию культуры

- возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов (вышивка, лозоплетение) и активный информационный маркетинг (продвижение бренда, давая клиенту действительно полезную информацию о предмете) уникальной продукции художественных промыслов и ремесел - расчетный срок.

2.6. Производственная инфраструктура

Сельское хозяйство

Мероприятия на первую очередь:

-реконструкция существующих животноводческих ферм;

- увеличение поголовья КРС до 3000 голов;

- строительство складских помещений на производственной территории сельскохозяйственного предприятия;

- замена старой сельскохозяйственной техники на новую.

Мероприятия по развитию малого предпринимательства на первую очередь

-создание кооператива по закупке и реализации мяса;

- создание семейных мини-ферм по выращиванию КРС;

Мероприятия на расчетный срок:

-организация выращивания овощей закрытого грунта в личных подсобных хозяйствах.

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции;

-оказание поддержки частным предпринимательским инициативам (обеспечение земельными участками, нежилыми помещениями, возможности подключения к сетям и объектам инженерной инфраструктуры).

2.7. Транспортная инфраструктура

Одним из основных направлений развития дорожной инфраструктуры поселения является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта общего пользования; обеспечение населения сельского поселения высоким уровнем транспортного обслуживания;  поэтапное повышение качества транспортных услуг.

По территории Череповского  сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения.

Перечень дорог, их протяженность и тип покрытия

(по данным ГУП «Хиславичское ДРСУ»)

Таблица 13

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяжённость дорог |  | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | по поселе-нию, км | а/бетон, км | гравий, км | грунт, км |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»- Хиславичи –граница Республики Беларусь | III-IV | 37,02 | 10,4 | 37,02 | - | - |
| 2 | «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»- Хиславичи –граница Республики Беларусь»-Новая Рудня | IV | 8,7 | 8,7 | 1,0 | 7,7 | - |
| 3 | «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»- Хиславичи –граница Республики Беларусь»-Новая Рудня»-Шатиловка | V | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 4 | «Черепово-Слобода» | V | 3,8 | 3,8 | - | 3,8 | - |
| 5 | «Миловка-Хохловка» | V | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 6 | «Духовщина-Мадеевка» | V | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - |
|  | Итого |  | 58,02 | 31,4 | 40,02 | 18,0 | - |

Мероприятия на первую очередь:

-строительство асфальтобетонного покрытия на автодороге Черепово-Новая Рудня – 8,7км;

- строительство асфальтобетонного покрытия на автодороге Черепово-Слобода – 3,8км, Миловка-Хохловка – 5км, Духовщинка-Мадеевка – 1,5км;

- строительство щебеночного покрытия на автодороге Черепово-Шишки – 1км, Слобода-Шимоновка – 5км, Черепово- 1-ое Муравьево – 1км,подъезд к д.Суборовка – 1км;

-ремонт подъезда к д.Никулино – 2,4км;

- строительство асфальтобетонного покрытия в д.Черепово – 3,5км;

- строительство щебеночного покрытия: д.Новая Рудня – 3,5км, д.Суборовка – 3,5км, д.1-ое Муравьево – 1,5км, д.Шишки – 0,5км;

- строительство подъездных путей к площадкам  для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия на вторую очередь:

-строительство автодороги Черепово-Водотока

Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.

2.8. Инженерная инфраструктура

Основное направление в развитии инженерного оборудования – экологичность инженерных систем, надежность и соответствие современным стандартам, использование возобновляемых источников энергии.

Водоснабжение. В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через водозаборные скважины и колодцы.

Схемы водоснабжения населения по населенным пунктам сельского поселения представлены локальными системами водоснабжения, которые включают в себя водозаборные скважины, водонапорные башни, разводящие сети и водоразборные колонки. На территории сельского поселения расположено пять водозаборных скважин: две в д.Черепово, по одной в д.Миловка, д.Новая Рудня, д.Суборовка.

Протяженность водопроводных сетей – 13,9 км. Все объекты водоснабжения переданы на баланс администрации Череповского сельского поселения.

Водоотведение. Система централизованной канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование домов, оборудованных водопроводом происходит в выгребные ямы с последующим  вывозом спецтехникой  в индивидуальном порядке.

Газоснабжение. Населенные пункты Череповского сельского поселения не газифицированы, все дома обеспечены привозным газом. В целом по поселению уровень обеспеченности привозным газом составляет  100%.

Электроснабжение. По территории поселения проходят линии электропередач ВЛ 110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ -10 кВ.

- протяженность ВЛ-10 кВ по территории поселения – 115,86 км;

-протяженность ВЛ – 35 кВ – 28,78 км.

-ВЛ-35 кВ «Починок-Черепово» протяженностью 2,3 км; провод АС-70; одноцепной участок;

-ВЛ -35 кВ «Хиславичи-Черепово» протяженностью 12,48 км; провод АС-70, на участке опор 131-146 две цепи: Вл -110 кВ №156 правая цепь, ВЛ-35 кВ «Хиславичи-Черепово» левая цепь;

-ВЛ-110 кВ №156 протяженность 14 км; на участке опор 131-146 две цепи: ВЛ-110 кВ №156 правая цепь ВЛ-35 кВ «Хиславичи-Черепово» левая цепь; провод АС-120.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС 35/10 «Черепово», через комплектные трансформаторные подстанции. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок. По балансовой принадлежности электросетевые объекты Череповского сельского поселения относятся к филиалу ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго»  Хиславичский РЭС.

Теплоснабжение. В Череповском сельском поселении отсутствует централизованное теплоснабжение. Жилые дома имеют печное отопление.

Котельными отапливаются школа (котел марки КВТ-300, мощностью 0,2 Гкал/ч) и Дом культуры в д.Черепово (котел марки универсал БМ, мощностью 0,3 Гкал/ч). Вид топлива – дрова, уголь.

Мероприятия на первую очередь:

- ремонт и замена существующих водопроводных сетей и водоразборных колонок вех населенных пунктах сельского поселения;

- строительство водопроводных сетей в д.Черепово, д.Водотока, д.Никулино;

- строительство площадок (пирсов) для забора воды на пожаротушение в д. Черепово, д.Шатиловка;

- ремонт и обеспечение работы пожарных гидрантов в д.Новая Рудня, д.Шишки, д.Черепово;

-строительство газопровода высокого давления к населенным пунктам Черепово, Никулино, 1-ое Муравьево и разводящих газовых сетей в этих населенных пунктах;

- перевод котельной, отапливающей школу на газ.

Мероприятия на вторую очередь:

- создание зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- строительство газопроводов высокого давления к населенным пунктам Водотока, Новая Рудня, Суборовка, Шишки  и разводящих газовых сетей в этих населенных пунктах.

- строительство водопроводных сетей в районах новой застройки;

- строительство электроэнергетических сетей к площадкам нового строительства;

- строительство локальных очистных сооружений для районов новой застройки;

- строительство локальных очистных сооружений для предприятий АПК;

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Смоленской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

- сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения.

Осуществление мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры служат для улучшения условий быта и досуга населения, повышения привлекательности сельского поселения

ля постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности и увеличения инвестиционной привлекательности территории.

Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистки территории:

- расширение территории кладбища  в д.Черепово;

- развитие и совершенствование системы сбора и транспортировки ТБО: обустройство дополнительных контейнерных площадок  и контейнеров: в д.Черепово две площадки по два контейнера, д. Новая Рудня – две площадки по два контейнера, д.1-ое Муравьево – одна площадка на один контейнер;

- оборудование места временного хранения ТБО у д.Слобода.

2.9. Зоны с особыми условиями использования территории

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

▪ санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

▪ придорожные полосы;

▪  охранные зоны инженерных коммуникаций;

▪ водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

▪ зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

СЗЗ планируемой площадки временного хранения ТБО составит 100м. СЗЗ планируемой АЗС -100м.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Придорожные полосы автодорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (№ 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации).

Придорожные полосы – это территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим  использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также создание нормальных условий

реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильной дороги в сохранности с учетом перспектив ее развития.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливаются в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных

дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

- ста пятидесяти метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.

Придорожные полосы региональных автомобильных дорог на территории поселения составляют 50м.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24. 12. 2009 г.  № 160);

- «Правила охраны газораспределительных сетей» (20. 11 2000 г. № 878), согласно которым вдоль трасс подземных газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

- « Правила охраны линий и сооружений связи РФ» (9. 6. 1995 № 578)

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5м (СНиП 2.07.01-89*).

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов, в т.ч.  эрозионные процессы

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного

характера, относятся автомобильные дороги и т.д.

Территории с ограничениями по использованию приведены на «Карте зон с особыми условиями использования территорий» (см.Графические материалы.)

2.10. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В работе над генеральным планом сельского поселения были оценены историко-культурное наследие и природное окружение сельского поселения, как потенциальные

ресурсы подъёма экономики, активизации культурной жизни, развития туризма и рекреации. Это явилось базой определения подхода к сохранению культурно-исторического наследия и его интеграции в современную жизнь сельского поселения. Мероприятия на первую очередь:

- проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению;

- проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объекта культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранной зоны.

Работы по сохранению  объектов культурного наследия, а также хозяйственной  и строительной деятельности на территории Череповского сельского поселения Хиславичского района должны быть согласованы  с Департаментом Смоленской области по культуре и туризму, как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Смоленской области

2.11. Рекреационная и туристическая сфера

Мероприятия на первую очередь

- оборудование места для отдыха на юго-западнее д. 1-ое Муравьево.

Мероприятия на расчетный срок

- развитие агротуризма (традиционный, дачный) во всех населенных пунктах поселения;

- строительство объектов этнотуризма – под открытым небом (традиционная русская усадьба с надворными постройками, мастерской и др.). Предлагаемые населенные пункты – Черепово, Новая Рудня;

- вовлечение местных жителей в обслуживание различных сфер туристической деятельности

2.11.Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

Основная экологическая стратегия градостроительного развития сельского поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Проектные решения генерального плана разработаны с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных

требований и направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

Приоритетность природно-экологического принципа в решении планировочных задач, сбалансированность социально-экономического развития и требований экологической безопасности и рационального природопользования способствуют достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

# 3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

В основу разработки проекта генерального плана положена следующая законодательная и методическая документация:

1.	Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изм. от 20.03.2011г. №41-ФЗ);

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

#### СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооруже-ния»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации  от 29 октября 2002 г. № 150);

- СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в градостроительной документации на территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 1.6.574-96 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Приказ МЧС Российской Федерации  №471 от 29 октября 2001 г. и СП П-112-2001 о разделе ИТМ ГО и ЧС в составе генеральных планов городов.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»

- ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.